РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ БОУЛИНГ_ЦЕНТРА

Архитектура и Дизайн.

Сегодня публика стала более искушенной в вопросах архитектуры и дизайна. Отдавая дань моде, следует, по возможности, стремиться к усовершенствованию дизайнерских решений, применению новых конструкционных материалов и использованию оригинальных, нестандартных решений при планировании внутреннего интерьера и фасадов здания. В любом случае следует стремиться к индивидуальности и узнаваемости.

Планирование Здания

При планировании внутренних помещений и площадей следует принимать во внимание наличие следующих элементов инфраструктуры боулинг центра:

- Кухня и ее подсобные помещения

- Бар и места для столиков.

- Место для розничной торговли аксессуарами для боулинга (Pro Shop) и другими сопутствующими товарами.

- Игровые автоматы

- Наличие комнаты для переговоров/отдыха и встреч (возможно VIP Room)

- Бильярд

- Комната механиков и складские помещения для кеглей, запасных частей и расходных материалов

- Гардероб

- Туалеты

- Место для охраны

- Комнаты переодевания для персонала

- Шкафы для хранения вещей посетителей

- Стойка менеджера с местом для смены обуви игроками

- Комнаты для управленческого персонала боулинг центра

Кроме того, следует уделить внимание наличию на парковках, входах/выходах, в туалетах и других местах боулинг центра специальных технических элементов для обслуживания людей с ограниченной возможностью двигаться.

   Желательна установка козырьков в местах входа и выхода из здания, а также камер видеонаблюдения для контроля происходящего на входах/выходах и автостоянке.

Размеры помещения

При проектировании (выборе) помещения требуется руководствоваться следующими параметрами:
   А - Ширина помещения определяется исходя из количества дорожек, планируемых к установке. Расчетная ширина первой пары дорожек составляет 3.46 м. Каждая последующая пара имеет в ширину 3,39 м. Кроме того стороны рекомендуется добавить 0,9 м для бокового прохода вдоль дорожек.
   Б - Длина помещения определяется исходя из суммы следующих параметров:

- Ширина технического прохода позади машин 1.83 - 2.44 м. в случае если в клубе не предусмотрены помещения для хранения кеглей, расходных материалов и запасных частей. Если такие помещения предусмотрены, то ширина прохода должна быть 1,07 - 1,22 м.

- Длина дорожек от начала зоны разбега до задней части пинспоттеров составляет 25,35 м.

- Длина зоны отдыха игроков составляет должна быть не менее 3.66 м. Уменьшение длины этой зоны сделает невозможным монтаж кресел и затруднит передвижение игроков в данной зоне.

- Длина сервисной зоны, где располагаются бар, кухня, игровые автоматы и другие элементы инфраструктуры может быть различна. Среднее значение длины этой территории (в нашем примере это рекомендуемая длина) составляет 45,5 м.

Складывая длины указанных зон, мы получим длину помещения боулинг центра. Если говорить о площади, то рекомендуемое среднее значение количества квадратных метров, приходящихся на одну дорожку, составляет 90 -100 кв.м.

Таблица с размерами по ширине.

| Кол-во дорожек | Ширина, метров |
| --- | --- |
| 2 | 3.46 |
| 4 | 6,85 |
| 6 | 10,23 |
| 8 | 13,62 |
| 10 | 17,01 |
| 12 | 20,40 |
| 14 | 23,78 |
| 16 | 27,17 |

В - Особое внимание при проектировании следует уделить парковке для автомобилей. Рекомендуемая площадь должна вмещать в себя не менее 3-4 автомобилей из расчета на одну дорожку. Среднее расчетное значение составляет 32 кв. м. для одного автомобиля. Данная площадь позволяет без особого труда парковать автомобиль, а также выходить и садиться в него.

Основные технические параметры помещения

Бетонный пол
   Основой пола должна служить бетонная стяжка, которая накладывается на влагонепроницаемую основу, с тем, чтобы избежать проникновения избыточной влажности сквозь бетон в зону установки дорожек. Толщина бетонной стяжки должна быть не менее 10-15 мм. Перепад высот на всей длине стяжки (в зоне установки машин) не должен превышать 13 мм.
   Кроме того, рекомендуется покрыть бетонную стяжку каким-либо составом, предотвращающим в дальнейшем образование цементной пыли на нем.

   Потолок
   Для конструкции потолка над дорожками рекомендуется использовать материалы которые способны поглощать шумовой эффект до 80 Дб. Рекомендуемая форма потолка - это форма в виде зубьев пилы. Данная форма обусловлена легкостью и эффективностью последующей установки светильников над дорожками для правильного распределения светового потока в зоне игры. Конструкция потолка в других зонах может быть произвольной и выбирается в соответствии с интерьером и дизайном помещения.

Таблица коэффициентов

| Частота (Гц) | Коэффициент (db) |
| --- | --- |
| 125 | 0.35 |
| 250 | 0.65 |
| 250 | 0.81 |
| 1000 | 0.70 |
| 2000 | 0.86 |
| 4900 | 0.87 |

Стены
   Рекомендуется использовать акустические материалы для поглощения шумового эффекта порядка 95 Дб. Это особенно актуально в случаях, когда боулинг располагается в непосредственной близости от жилых домов.

   Вентиляция
   Температура воздуха и влажность играют большую роль в работе оборудования. Система вентиляции должна исключить резкие перепады температуры и влажности и поддерживать их в соответствии с требуемыми параметрами. Температурный режим 20 - 23 градусов по Цельсию
   Влажность 35 - 45%. Отклонение параметров влажности от нормы оказывает вредное воздействие на работу системы подсчета очков, продолжительность жизни кеглей, состояние дорожек и их геометрию. В частности, низкая влажность становится причиной накопления статического напряжения на элементах оборудования, что может приводить к сбоям в работе электронного оборудования.

   Кроме того, в системе вентиляции рекомендуется использовать фильтры для предотвращения циркуляции и попадания в боулинг центр пыли и вредных примесей, пагубно влияющих на здоровье окружающих и работу оборудования.

   Электроснабжение
   Поскольку оборудование поставляется в различных вариантах комплектации, то на электрическую часть проекта нами выдается индивидуальное техническое задание на стадии проектирования.
   Вместе с тем есть общие рекомендации от соблюдения которых зависит успех Вашего проекта:

- Вся электропроводка должна быть выполнена с учетом требований ПУЭ однофазным (медным) трехжильным (с разделенными "нейтралью" и "землей") кабелем, причем сопротивление шины не должно превышать 4-х Ом;

- Необходимо предусмотреть раздельную (не ближе 1м) прокладку силовых и коммутационных кабелей;

- При проверке качества электроснабжения обязательно обратите внимание на существующие в местных сетях перепады (скачки) напряжения и их соответствие разрешенному ГОСТом диапазону: - 5% + 10% от номинала.

Требовательность наших специалистов к соблюдению технических норм - это не каприз, а забота о сохранности и работоспособности Вашего оборудования.